| ### 1 | ### 快速发药机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 技术规格及功能要求 |  |  |
| 1.1.1 | 组成部分 | 全自动化门诊整盒发药机主体分为出药、储存、上药三个部分，必须为模组化结构。 |  |
| 1.1.2 | 出药方式 | 全方位储药槽响应药品批量输出方式，必须为全方位同时落药方式，出药方式采取一次性全屏落药，且为提高药品落药安全性，避免药品在落药过程中损坏，采用安全缓冲结构进行落药接药，将药品传输到指定落药口。双处方同时运行。 |  |
| 1.1.3 | 出药设置 | 单台设备设置不少于5个出药缓存口,并可侧面出药。 |  |
| 1.1.4 | 处方跟踪 | 每侧出药口有显示屏，可对处方进行实时跟踪，随时了解处方的调配进程 |  |
| 1.1.5 | 发药速度 | 平均小于10秒/处方 |  |
| 1.1.6 | 储药方式 | 药品应按照品种储存在相对独立的药槽中，为了确保药品放置的稳定性，每种药品必须基于药槽水平放置，放置高度必须为药品的最短边。 |  |
| 1.1.7 | 单台处方不间断处理速度 | 350～500张处方/小时 |  |
| 1.1.8 | 计数功能 | 具有光电计数和电磁铁动作计数双重计数功能 |  |
| 1.1.9 | 上药安全保护 | 采用光幕传感方式测控上药过程 |  |
| 1.1.10 | 占地面积 | 主机占地面积小于16平方米 |  |
| 1.1.11 | 储药轨道 | 单台储药轨道≥1150个，轨道长度≥165cm |  |
| 1.1.12 | 存储能力 | 密集型存储，储存量18000-20000盒 |  |
| 1.1.13 | 储药斜槽 | 储药斜槽有多种规格的，满足不同包装大小的盒装药品 |  |
| 1.1.14 | 上药机械手 | 上药机械手独立工作，上药过程中不影响发药。 |  |
| 1.1.15 | 批量上药 | 采用全自动V字型机械手批量自动补差上药，单批次上药可达60-120盒。两品种可同时上药。 |  |
| 1.1.16 | 智能上药 | 无需修改上药数量，机械手自动识别 |  |
| 1.1.17 | 药品核对方式 | 上药核对方式为条码核对，同时机械手可以对上药数量进行自动判定 |  |
| 1.1.18 | 传送方式 | 独立的药品传送系统，可自由设定出药口。可选用天顶传送和地轨传送两种方式 |  |
| 1.1.19 | 模块化设计 | 整体结构为模块化设计，可相嵌高速发药机模组同机使用。 |  |
| 1.1.20 | 功率、电源 | 功率为3000W，电源为AC380V±10%、50/60Hz |  |
| 1.2 | 系统软件及报警功能 |  |  |
| 1.2.1 | 同步功能 | 盒装药品自动发送系统的发药与上药为两个独立的系统，可同时进行。 |  |
| 1.2.2 | 信息提示 | 自动提示单次上药数量、药品储存位置、药品上药数量、药品图文等信息。 |  |
| 1.2.3 | 上药识别功能 | 具备条形码识别 |  |
| 1.2.4 | 自动盘库功能 | 无人值守快速准确盘点，盘库时间小于35分钟。 |  |
| 1.2.5 | 设备储存通道故障报警 | 自动屏蔽故障通道，不影响其他通道继续出药，并提示检修。 |  |
| 1.2.6 | 服务器数据热备功能 | 服务器出现特殊情况，系统自动切换到备用服务器。 |  |
| 1.2.7 | 故障情况处理 | 故障情况下，系统允许人工取药。 |  |
| ### 2 | ### 高速发药机 |  |  |
| 2.1 | 技术规格及功能要求 |  |  |
| 2.1.1 | 基本要求 | 用于高频次高使用量盒装药品，系统接收处方信息自动分发，单个储位要求储存盒装药品150盒以上。。 |  |
| 2.1.2 | 基本功能 | 可多组高速发药机组合出药，也可嵌入快速发药系统一同出药。 |  |
| 2.1.3 | 储存量 | 常规药品不少于3500盒。 |  |
| 2.1.4 | 药品储存形式 | 药品采用垂直叠加式储存 |  |
| 2.1.5 | 存储层数 | 2 |  |
| 2.1.6 | 出药速度 | 单通道≥3盒/秒 |  |
| 2.1.7 | 出药方式 | 多通道同时出药 |  |
| 2.1.8 | 单处方速度 | 3秒/张 |  |
| 2.1.9 | 上药方式 | 单通道批量上药 |  |
| 2.1.10 | 上药速度 | 100盒-150盒/分钟/人 |  |
| 2.1.11 | 操作方式 | 触摸屏操控、配备扫描枪 |  |
| 2.1.12 | 安全装置 | 急停按扭/缺药报警/电机过热、过流、过载、自动故障显示、定位 |  |
| 2.2 | 系统软件及报警功能 |  |  |
| 2.2.1 | 同步功能 | 与HIS系统或快速发药系统对接，按处方要求，单独批量出药，也与快速发药系统同步出药。 |  |
| 2.2.2 | 信息提示 | 库存信息不足时可报警提示 |  |
| ### 3 | ### 直发传送系统 |  |  |
| 3.1 | 基本功能 | 采用螺旋落药或者地面轨道模式，通过传输带把快发顶部出药口的药品传送到药师前台上方位置，可以利用螺旋滑药槽或者斜坡爬升方式把药品滑落到药师方便领取的地方。如用天顶方式适宜人高度的天顶传输带高于2.2米 |  |
| 3.2 | 出药口 | 根据医院处方量和药品使用情况配置1个或多个直发窗口通道 |  |
| 3.3 | 传送方式 | 快速发药系统的辅助设备，将处方药品直接传输至发药窗口，无需人工取药。 |  |
| ### 4 | ### 智能调配系统 |  |  |
| 4.1 | 技术规格及功能要求 |  |  |
| 4.1.1 | 整体规格要求 |  |  |
| 4.1.2 | 基本要求 | 系统接收处方信息后，自动将药品送至药师面前，并提示所在位置 |  |
| 4.1.3 | 设备结构形式 | 采用上下垂直运止结构，四组通道模块可独立运作，每单元模块具备颜色区分，设备本身厚度≤0.8M。 |  |
| 4.1.4 | 储药位 | ≥108个，可扩展至数量≥216个 |  |
| 4.1.5 | 储存形式 | 可储存各种包装形式的药品（盒装药、针剂、软膏、输液等） |  |
| 4.1.6 | 连接方式 | 要求与医院HIS实现无缝隙连接, 系统接收处方信息后，自动将药品送至药师面前，并提示所在位置 |  |
| 4.1.7 | 储存量 | ≥6000盒常规药品 |  |
| 4.1.8 | 控制方式 | 具有联机、手动两种控制方式，自动接收医嘱信息 |  |
| 4.1.9 | 出药方式 | 垂直旋转自动寻址，提示药师取药 手动出药 指定位置出药 |  |
| 4.1.10 | 进药方式 | 自动定位并提示入库位置 |  |
| 4.1.11 | 占地面积、高度 | 高度≤2.75米，占地面积≤2.3平方米 |  |
| 4.1.12 | 技术规格及功能要求 |  |  |
| 4.1.13 | 取药方式 | 按最优路径取药 |  |
| 4.1.14 | 标准化药盒 | 注明药品名称，并可贴附条形码，药盒分隔区间。 |  |
| 4.1.15 | 可盘点药盒 | 可选配具备自动盘点库存功能的药盒（可配合盘点机使用）。 |  |
| 4.1.16 | 储存方式 | 封闭式存储，窗口均有滑门 |  |
| 4.1.17 | 射灯定位 | 直接指示药盒，触摸屏上也将显示药品位置与取药数量 |  |
| 4.1.18 | 红外线光幕保护装置 | 具备，发生误操作时，设备立刻自动停止，报警系统将自动提示错误原因 |  |
| 4.1.19 | 安全防护 | 开机自检功能/急停保护/取药口光幕保护/电机过热、过流、过载保护 |  |
| 4.1.20 | 设备运行监测系统 | 设备运行监测系统能记录全天设备运行的状态，可直接在系统软件界面上显示 |  |
| ### 5 | ### 整处方传送系统 |  |  |
| 5.1 | 基本功能 | 系统与HIS无缝连接，自动接收处方信息，将装有调配完药品的智能药筐传送到指定窗口。整套系统采用地轨传送方式。 |  |
| 5.2 | 传送速度 | 系统每小时可传送900～1200张处方。 |  |
| 5.3 | 缓存要求 | 窗口缓存区分为多层摆放智能药筐，存放智能药筐≥15个。 |  |
| 5.4 | 自动匹配功能 | 药师无需按顺序绑定智能药筐进行传送，系统能够自动读写智能药筐信息，分配到指定窗口。 |  |
| 5.5 | 智能分拣 | 可以将我司的药筐自动分拣至各个窗口。 |  |
| 5.6 | 转接方式 | 在药筐转弯处，采用平板承载式进行药筐转弯工作。 |  |
| ### 6 | ### 智能发药系统（智能药筐） |  |  |
| 6.1 | 基本要求 | 智能药筐与系统无线连接，自动接收系统信息，显示药筐所在位置，并且提示药师取药。 |  |
| 6.2 | 自动匹配功能 | 智能药筐与发药机可实现信息同步，在处方药品放入智能药筐后，智能药筐自动录入处方信息，使药品、药筐、处方信息一一对应，保证准确性。 |  |
| 6.3 | 自动提示功能 | 发药口收方后，系统自动提示该处方药品所在的位置，提示药师取药。 |  |
| 6.4 | 摆放要求 | 智能药筐可以随意摆放，不受固定位置的限制，无需使用药架。 |  |
| 6.5 | 处方和药筐自动绑定 | 药筐和处方进行一对一绑定，同时辅助发药系统提示，药师及时判断处方的处理过程，提高配药效率。 |  |
| 6.6 | 传递方式多样化 | 可配合传送系统自动传送；也可配合无动力滑道, 方便药师传递药筐。 |  |
| 6.7 | 电池使用周期 | 智能药筐电池可持续使用15天以上 |  |
| 6.8 | 节能功能 | 药房下班后，药筐电源自动切断，节约电池 |  |
| 6.9 | 控制方式 | MCU＋无线射频，系统操作软件为简体中文 |  |
| 6.10 | 通讯方式 | RS232＋无线射频传送数据，ID编码识别 |  |
| ### 7 | ### 自动发筐机 |  |  |
| 7.1 | 基本功能 | 可自动接收处方信息发筐用于配药，同时智能药筐自动绑定处方信息，使药品、药筐、处方信息一一对应，保证准确性。 |  |
| 7.2 | 连接方式 | 智能药筐与系统无线连接，自动接收系统信息，显示药筐所在位置，方便提示药师。 |  |
| 7.3 | 控制方式 | MCU＋无线射频，系统操作软件为简体中文。 |  |
| 7.4 | 操作方式 | 电脑软件操作 |  |
| 7.5 | 通讯方式 | RS232＋无线射频 |  |
| 7.6 | 处方识别方式 | - IC、ID卡 2）无线ID编码 |  |
| 7.7 | 自动提示功能 | 配药、发药通过不同颜色的LED灯提示，提醒药师核对，同时提供红、绿两种颜色可以对配药、发药闪灯提示进行切换。发药窗口收方后，系统自动提示该处方药品所在的位置，提示药师取药。 |  |
| 7.8 | 摆放要求 | 智能药筐可以随意摆放，不受固定位置的限制，无需使用药架。 |  |
| 7.9 | 处方和药筐自动绑定 | 药筐和处方进行一对一绑定，同时辅助发药系统提示，药师及时判断处方的处理过程，提高配药效率。 |  |
| 7.10 | 节能功能 | 充电结束后，药筐电源自动切断，节约电池。 |  |
| ### 8 | ### 麻精药品智能管理系统 |  |  |
| 8.1 | 整体规格要求 |  |  |
| 8.1.1 | 基本要求 | IC卡、用户密码、指纹等多级安全防护，适用于麻精药品的管理。系统接收处方信息后，设备需要确认取药人身份和处方后自动将药品推出，并提示所在位置，在取药完毕后自动缩回,且取药全过程摄像头视频记录，柜体为立式柜体。 |  |
| 8.1.2 | 安全防护 | 多方位摄像头监控操作环境以及药品出入库，可追溯查询。系统闭合延迟报警，声、光警示。 |  |
| 8.1.3 | 发药要求 | 接受处方信息后，对药品进行单品种独立处理，确保药品发放和保管安全。 |  |
| 8.1.4 | 安装方式 | 落地式 |  |
| 8.1.5 | 储药规格 | 抽屉式，可定制储药格 |  |
| 8.1.6 | 单抽屉最大容积 | ≥15.00L |  |
| 8.1.7 | 操作方式 | 特有物品查询与LED定位指示系统，可以帮助使用者准确快速取得所需要的麻精药品。全触屏的操作界面直观高效。扫描枪更加便捷。 |  |
| 8.1.8 | 五专管理 | 用实际使用照片说明设备的“五专管理”功能。 |  |
| ### 9 | ### 结构化医嘱打印系统 |  |  |
| 9.1 | 基本功能 | 打印机与系统有线连接，自动接收系统信息，打印配药清单等。 |  |
| 9.2 | 操作方式 | 电脑软件操作 |  |
| 9.3 | 通讯方式 | USB连接和RS232 连接 |  |
| 9.4 | 自动打印功能 | 自动根据处方医嘱信息打印配药清单、用药提示单或处方信息，无需人工干预。 |  |
| 9.5 | 手动打印功能 | 根据用户需要选择处方信息重复打印。 |  |
| 9.6 | 多模板选择 | 根据用户需求，可以选择打印配药清单模板、标签模板、处方模板，选择模板通过配置即可。 |  |
| 9.7 | 模板设计 | 用户自己可以设计打印模板 |  |
| ### 10 | ### 自动排号系统 |  |  |
| 10.1 | 基本功能 | 与HIS系统相连，自助取号，排号取药，解决药房调配完的处方药品堆积的现象。 |  |
| ### 11 | ### 前台发药支持系统 |  |  |
| 11.1 | 药盒扫描核对 | 发药前对药盒条码的扫描核对，实现药品的闭环管理。 |  |
| 11.2 | 发错提示功能 | 对处方药品品种和数量的最后把关，保证患者用药安全。 |  |
| 11.3 | 图片提示功能 | 有条码和无条码的药品均能查看药盒图片，方便药师更加直观的核对药品。 |  |
| 11.4 | 用药要点提示 | 可以查看包括药品通用名、用法提示、使用禁忌提示、适应症、注意事项、哺乳用药、孕妇用药、儿童用药等，帮助药师准确的审核处方的用法用量。 |  |
| 11.5 | 药品说明书查看 | 药师发药时，可以同步查看相应药品的说明书。 |  |
| 11.6 | 药品相互作用提示功能 | 对于处方中出现药品的配伍禁忌，该系统自动提示，确保患者用药安全。 |  |
| ### 12 | ### 智能二级库 |  |  |
| 12.1 | 系统部分 | 全自动智能二级库系统主体分为入库、储存、出库、盘检、缓存五个部分 |  |
| 12.2 | 出入库方式 | 响应快速单个或批量输入、输出方式 |  |
| 12.3 | 出入库设置 | 系统设置双侧出、入库通道，单侧双出入口。 |  |
| 12.4 | 指令输入 | 出、入口设有显示屏，可对出入库指令进行实时跟踪，随时了解药品的调配进程 |  |
| 12.5 | 出入库速度 | 平均15～30秒/件（自系统发出指令到样本到达出、入库口） |  |
| 12.6 | 处理速度 | ≥180件/小时 |  |
| 12.7 | 安全保护 | 采用光幕传感方式测控出入库过程 |  |
| 12.8 | 占地面积 | 系统设备占地面积小于50平方米 外形尺寸：12米（长）X5.3米（宽）X2.8米（高） |  |
| 12.9 | 储存货架 | 系统储存货架≥720个，轨道长度≥11m,摸组化可扩展 |  |
| 12.10 | 标准箱规格 | ≥ 450 X 300 X 250（mm） |  |
| 12.11 | 贮存能力 | ≥720标准箱（件） |  |
| 12.12 | 自动存取机械手 | 机械手托盘承载： ≥50公斤 机械手托盘重复精度： 正负0.02mm 机械手托盘最高速度： 300mm/s 机械臂运行速度： 0~4m/s 最大电机功率： 1kw 冷库外部噪音： 小于60分贝 定位精度： 正负0.1mm 电机驱动方式： 交流伺服驱动器 供电电源： AC~220v |  |
| 12.13 | 全自动批量入库 | 系统具备全自动盘点、单个或批量入库功能，自动分配存放位置和寻址。 |  |
| 12.14 | 核对方式 | 出入库核对方式为条码核对。 |  |
| 12.15 | 不间断电源方式 | 主机可选备不间断电源UPS（支持≥20分钟） |  |
| 12.16 | 功率 | 功率为15kw |  |
| ### 13 | ### 智能拆零装机机 |  |  |
| 13.1 | 基本要求 | 用于门诊药房锭剂药品的分装，接到医嘱信息后，自动发送药品，并打印不干胶贴纸。可附着于包装袋（可提供图片） |  |
| 13.2 | 操作系统 | 需要采用全中文操作系统 |  |
| 13.3 | 落药方式 | 要求采用光检测垂直落药方式 |  |
| 13.4 | 打印方式 | 不干胶贴纸要求热敏打印 |  |
| 13.5 | 开机自检功能 | 开机能够自动检测机器运行状态以及各部分是否工作正常，发现不能工作的部件及时提示报警。 |  |
| 13.6 | 尺寸要求 | 957(L)×751(W)×1858(H)mm（可提供图片） |  |
| 13.7 | 电源要求 | AC220 V±10%，50/60Hz |  |
| 13.8 | 功率要求 | 不高于500W |  |
| 13.9 | 重量要求 | <=200kg |  |
| 13.10 | 出药速度 | >=1000个处方/小时 |  |
| 13.11 | 出药方式 | 双通道出药 |  |
| 13.12 | 药盒抽屉数量 | 不少于6个 |  |
| 13.13 | 药品种类 | 不少于78种 |  |
| 13.14 | 标签纸尺寸 | 宽55mm*高50mm |  |
| 13.15 | 操作方式 | 主机要带触摸屏 |  |
| 14 | 前台发药智能视觉核对系统 |  |  |
| 14.1 | 组成部分 |  | 双目高清RGB工业相机、高清镜头、光源、人工智能学习、算法、分析软件 |
| 14.2 | 核对速度 |  | 发药核对速度要在3秒以内（10盒） |
| 14.3 | 识别面积 |  | 药品可摆放识别的面积不小于1378cm² |
| 14.4 | 状态提醒 |  | 设备需要采用三种颜色表示核对结果，绿色-核对正确；黄色-缺少药品；红色-有错误药品（提供实物图片） |
| 14.5 | 语音播报 |  | 设备需自带语音播报核对的结果，提醒缺少的药品名称以及数量（提供实物图片或者视频资料） |
| 14.6 | 核对触发方式 |  | 需具备扫描条码、按钮、脚踏开关等多种方式 |
| 14.7 | 药品错误提示 |  | 可通过语音、LED灯光、图片对错误药品进行提示，并且图片中勾画出非法药品位置并提示（提供实物图片） |
| 14.8 | 图片存档 |  | 具有图片自动存档功能，可以针对药品溯源管理； |
| 14.9 | 自我学习 |  | 具备不断的自我学习同种药品的差异性，提高通过的准确度（提供资料证明） |
| 14.10 | 功率、电源 |  | 功率为100W，电源为AC220V±10%、50/60Hz |