体外膈肌起搏器需求参数：

1、电源要求:DC 3.8V(专用锂电池)士10%。

2、工作模式:连续运行​

3、治疗时间(指每一次治疗的持续时间):5、10、15、20、25、30、60、120min，可选择，每次波形开始输出后开始倒计时

4、脉冲频率:30Hz~50Hz​

5、刺激强度(输出脉冲幅度):0~30单位​

6、刺激次数:5-15次/分钟​

7、具有贴片位置指示功能。​

8、具有LED指示、蜂鸣器提醒功能​

9、噪音:不应有异常杂音，应≤60dB​

10、环境温度:5℃~40℃(11) 相对湿度:≤80%

11、大气压力:86 kPa~106 kPa

12、脉冲频率：可调节:30Hz,35Hz,40Hz,45Hz50 Hz。

13、脉冲宽度：200us。

14、刺激强度：0-30单位，可调节。​

15、刺激次数：5-15 次/分钟，可调节。​

16、脉冲幅度值：在负载阻抗为500Ω时，输出脉冲幅度不大于30V。

配置清单（单台/套）：

1、主机1台

2、导线(含传导硅胶电极)1副

3、电极片2副