灭火实训教学系统采购需求

一、项目背景

为提升消防培训质量，增强学员对灭火实操技能的掌握，满足日益增长的消防教育需求，现需采购一套先进的灭火实训教学系统，用于专业消防培训、学校安全教育以及企事业单位的消防安全培训等场景。

二、功能需求

1.模拟火源装置：额定输入电压：220VAC±10%；内部工作电压 12V；额定功率：120W；雷达发射频率：24.00~24.250GHz；探测角度：水平角度43°/垂直角度116°；外观尺寸规格：约760mm×300mm×300mm；总体重量：约16KG；箱体防护等级：IP54；噪声：62dB；出风量：1000m/h；

2.模拟灭火器：

（1）额定输入电压：5VDC±5%；内部工作电压：3.7—4.2V；电池容量：10000mAh；内置电量状态LED指示灯；可充电的12.6V 3A的DC插座；充电3小时可以连续模拟灭火700次以上；过充过载过放保护电路；短路保护电路；外观尺寸规格：约430mm×250mm×480mm；总体重量：约8KG；

（2）箱体防护等级：IP54，有固定的航空箱装置两个模拟灭火器。航空箱为黑色系列，箱体内定制海绵隔板，金属护角，便捷提手，蝴蝶锁扣，铆钉加固。

（3）采用声光电技术全面仿真5公斤干粉灭火器的使用步骤，安全环保无污染；满电状态下电池提示灯显示4点红灯，电池提示灯显示1个红灯提醒需要充电，无红灯亮起的状态下不可使用。充电电池设置充电满后自动关闭充电状态，确保设备安全无风险。

（4）仿真灭火器其体积大小、重量、使用声效与真实5公斤灭火器一致，仿真灭火器一次灭火时长在10到15秒，与真实的五公斤干粉灭火器保持一致。

3.遮光帐篷：尺寸规格：约1.2m×1.2m×1.9m；毛重：约2.35kg；面料：210T防水涂层（800mm）涤塔夫；撑杆：“8”字型防锈5.3mm钢扁丝；

4.教学系统：

（1）具备传统的灭火原理，对准火焰根部、扫射初级起火灭火全过程；

（2）具有自动启动和手动启动两种功能，可随时切换；

（3）具有灭火器体验与快速体验两种灭火实训模式；

（4）系统实训记录功能，记录显示实训总次数、当前成功次数、当前失败次数、当次使用时间，每次重启系统除总次数保留，其他数都归零重新记录；

（5）实训次数清零功能，可清除所有实训记录；系统自动重启功能，默认5秒，可自行配置时间；

（6）实训雷达距离功能，更加突出灭火过程安全注意事项，默认1.2米，可自行配置距离；

（7）评估实训过关功能，默认：优秀15秒以内、良好16～20秒、过关21～25秒、不合格26秒以上，可根据实际需求自行配置过关时间标准；

（8）实训灭火距离检测功能，若灭火距离小于设置灭火距离，语音发出安全提示“距离过近”可自行配置雷达距离感应长度；

（9）火焰复燃功能，在设定时间内没有完成灭火实训，熄灭的火焰会复燃一次，需继续灭火；

5.恢复默认模式，可恢复设备出厂实训标准参数；

6.提供配套干粉灭火器的使用方法微课学习资源，需提供学习平台的软件著作权证书。

三、质量与服务要求

1.质量标准：产品质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，确保产品质量可靠。

2.安装调试：供应商负责产品的安装与调试，确保系统在交付后能正常运行，满足教学需求。

3.培训服务：为使用人员提供操作培训，使其熟练掌握系统的使用方法和维护要点，培训时长不少于4小时。

4.售后服务：质保期不少于1年，在质保期内，乙方应处理解决产品出现的质量及安全问题，并承担相关费用。接到故障通知后，应在24小时内响应，48个工作日内解决问题。

四、交付方式与地点

1.交付时间：合同签订后8个工作日内完成交付与安装调试，经验收合格后40个工作日内，支付合同总金额的97%。

2.预留合同总金额的3%作为质保金，质保期1年，质保期满无质量问题后40个工作日内无息付清。

供应商需在每次付款前提供等额合法有效的增值税发票

3.交付地点：广西壮族自治区江滨医院保卫科。