| 医院总院区及百东院区超声乳化手柄及注水手柄采购（含分标） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分标 | 序号 | 货物名称 | 技术参数需求 | 商务服务需求 | 单位 | 数量 | 预算单价（万元） | 合计价格（万元） | 分标预算（万元） | 备注 |
| 1 | 1 | 超声乳化手柄（1） | 1、超声乳化手柄设计为具有直通抽吸通道，便于更高效地除去晶状体核碎片，以尽量避免堵塞并有助于进行清洁； 2、超声乳化手柄重量轻、超薄且重心均衡，从而使其使用更加舒适并易于操作； 3、可驳接19G、20G、21G直或弯针头； 4、压电晶片设计，震荡频率38KHz—40KHz； 5、三维立体超声技术，横向纵向结合运动方式； 6、具有多种能量模式，冷超声，连续，短脉冲，长脉冲，多重爆破，连续爆破等； 7、超声乳化手柄具有冷超声，能量输出和间隔时间均可精确到1ms，减少了超乳热量产生，从而消除了能量对眼组织的热损伤，术后角膜透明清澈。 | 1.参与人应是中华人民共和国合法企业，法定代表人的其他机构最近三年内无被通报或者被处罚的违法行为，在“信用中国”网站或者“中国政府采购网”查询无不良记录。 2.参与人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 把 | 2 | 9.75 | 19.50 | 23.50 | 1.需适配现有超声乳化治疗仪（品牌：强生眼力健，设备型号：whitestar Signature pro）使用。若采用非原厂品牌参与竞标，必须提交由第三方专业检测机构出具的产品适配性检测报告。 2.产品质保期不少于6个月。 |
|  | 2 | 注吸手柄（1） | 1、一体式钛金属注吸手柄； 2、45度弯针头； |  | 把 | 2 | 2.00 | 4.00 |  |  |
| 2 | 3 | 超声乳化手柄（2） | 1、6晶片钛合金手柄，电能转化更恒定优越，可高温高压消毒； 2、超声频率：28.5 kHz，频率低，增加空穴效应，有效降低针头产热，提升手术效率； 3、超声冲程：0-150μm，提升手术效率。 | 1.参与人应是中华人民共和国合法企业，法定代表人的其他机构最近三年内无被通报或者被处罚的违法行为，在“信用中国”网站或者“中国政府采购网”查询无不良记录。 2.参与人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 把 | 3 | 5.50 | 16.50 | 20.40 | 1.需适配现有眼科治疗系统（品牌：博士伦，设备型号：BL1433）使用，若采用非原厂品牌参与竞标，必须提交由第三方专业检测机构出具的产品适配性检测报告。 2.产品质保期不少于12个月。 |
|  | 4 | 注吸手柄（2） | 1、与设备注吸功能连接，并与各种注吸头连接，向眼内注液和吸出无用组织， 2、材质：钛金和不锈钢 |  | 把 | 3 | 1.30 | 3.90 |  |  |
| 预算 金额 |  |  |  |  |  |  |  | 43.90 | 43.90 |  |