分娩训练、高级分娩及母子急救模型采购需求表

| 序号 | 设备名称 | 技术/商务参数需求 | 单价（万元） | 数量/单位 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分娩训练模型 | 医院采购需求 一、配置要求 1. 分娩训练模型1个。 2.胎盘，脐带和羊膜1套。 3.剖宫产模块1个。 4.1次性手套2副。 5.胎心听筒1个。 6.导尿管1个。 7.注射器1个。 8.模拟胎儿头骨囟门1个。 9.模拟宫颈(4, 6 & 8 cm 扩张)1套。 10.新生儿模型1个。 11.新生儿帽子1顶。 12.模拟毛毯2个。 13.台面固定钳1个。 14.包装袋1个。 15.产品说明U盘1个。 二、具体规格及技术参数 主要技术参数: 1、此产科训练器需要覆盖分娩的全部产程，包括剖宫产、正常分娩和分娩并发症。 2、需要满足两种培训方式，既可以放置桌面上做为技能训练器，又可以穿在标准病人身上，模拟多种分娩体位生产过程。 3、产科训练器需要有配套的新生儿模型。 4、此训练器需要有逼真的产道和胎盘，耐用而不宜损坏，以满足大量反复训练的需求。 5、此模型需要满足腹部及阴道检查的需求。 6、需要能模拟正常分娩，肩难产，胎盘滞留，臀位分娩和器械助产等。 7、▲需要能模拟多种胎位，包括头位、臀位、胎头深陷等。 8、需要能模拟真实胎盘娩出及胎盘检查，胎盘上的动脉，静脉及粘膜清晰可辨。 9、▲需要能实施B-Lynch缝合进行产后出血管理，需要有可缝合的子宫和腹部组织层。 10、▲产品材质耐用易清洁，需要能实施不少于1500次分娩和缝合。 11、可以实施导尿。 12、▲需要具有可调节高度的模拟膀胱，可调节剖宫产训练难度。 13、配套的新生儿需要具有明显的囟门。 14、▲配套的新生儿需要能模拟胎吸后的头皮水肿。 15、为了模拟喂养姿势，婴儿的嘴部需要张开。 16、需要具有子宫颈插件，模拟宫口开4cm，6cm和8cm。 17、需要至少配套1个脐带。 18、使用产品进行培训无需使用额外耗材，如润滑剂。 19、产品需要随货物配有培训视频，用于培训产品使用。 三、售后服务 1.上门安装服务：免费送货上门，免费安装调试，免费培训；按国家标准实行“三包”。 2.保修政策：1）保修服务：提供终身；2）保修方式：上门维修、寄送修。 3.保修期：≥12月（从终端签收时间开始计算）。 4.换货政策：若有质量问题，厂家无条件15天内换全新产品（从终端签收时间开始计算）。 | 2.70 | 2套 | 5.40 |
| 2 | 高级分娩及母子急救模型 | 一、配置要求 1.分娩与成人急救用母体； 2..急救与护理用新生儿； 3.分娩用胎儿； 4.分娩过程及胎儿心音控制器； 5.成人CPR电子显示器； 6.模拟宫颈口； 7.产前宫颈变化与产道关系模块（6个阶段）； 8.产后48小时子宫； 9.模拟胎盘/脐带； 10.利奥波德练习提升“软垫”； 11.其他相关辅助用具。 二、具体规格及技术参数 主要技术参数: 功能特点： 1.母体功能： 机械传动装置配有两支机械适配器用于连接分娩用模拟胎儿，胎儿与适配器、适配器与适配器、适配器与传动装置间均有弹性紧固装置，传动装置上端和下端均有系统保护性行程开关控制分娩过程与胎儿心音控制器可暂停、初始化、开始、继续产程。可根据需要选择分娩速度，多档位设置 2.胎心音听诊：可设置胎儿心音频率和音量，心率为“80-180”区间可调 3.可模拟枕先露、臀先露、产道狭窄、脐带绕颈、胎盘前置等 4.配有高度仿真宫颈 5.配有利奥波德练习提升“软垫”，可进行利奥波德手法练习 6.配有产前宫颈变化与产道关系变化模块可装配到母体上进行训练，多阶段设计，（如： 阶段一：宫颈口没有扩张、宫颈管没有消失、胎头与坐骨棘平面位置关系 ；阶段二：宫颈口扩张2cm、宫颈管消失50%、胎头与坐骨棘平面位置关系；阶段三：宫颈口扩张4cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系 ；阶段四：宫颈口扩张5cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系； 阶段五：宫颈口扩张7cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系；阶段六：宫颈口扩张10cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系 ） 7.可测量胎头的下降和宫口开大情况 8.可模拟多种胎盘位置 9.分娩用胎儿 10.母亲手臂可建立静脉通络、用以给药和输送营养 11.气管插管训练 12.人工手位胸外按压显示及报警：按压深度正确（5-6CM）由条码绿色灯显示；按压深度大于6CM过深时条码红色灯显示，并语音报警“过大”；按压深度不够小于5CM时条码黄色灯显示，并语音报警“不足”，及回弹不足语音报警 13.人工呼吸（吹气）显示报警： 1） 吹气潮气量500-1000ml会有指示灯显示，并语音报警 2） 吹气量大于等于500ml时绿色条码灯显示；吹气量小于500ml时条码黄色灯显示，并语音报警不足；吹气量大于1000ml时条码红色灯显示，并语音报警过大，当吹气量过快或超大，造成气体进入胃部红色指示灯显示并语音报警 14.操作频率：最新国际标准：100-120次/分钟 15.手动模拟颈动脉搏动 16.手臂模拟血压测量 17.新生儿功能： 18.静脉穿刺功能：可进行新生儿头皮静脉穿刺、手臂静脉穿刺，静脉穿刺时有落空感，穿刺成功时有回血产生 19.护理功能：眼清洗滴药，进行新生儿清洗、包扎 20. 可经口鼻气管插管，进行婴儿吸痰、洗胃 21. 可进行新生儿心肺复苏训练：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式 22. 可进行婴儿脐带护理 23. 可进行人工呼吸 24. 可进行心外按压 25.脐带胎盘 26. 仿生的脐带，脐带里有两条动脉一条静脉可进行断脐、脐静脉注射、脐带护理等操作。 三、售后服务 1.享受半年保换，一年内免费上门保修，终身维修； 2.电话支持 3.送修服务：当电话支持不能解决产品出现的问题，在24小时内无法修复的，保修期内更换同配置设备或提供同档次代用设备。用户也可将产品发运到公司，修复后公司负责运回客户所在地。 4.广西办事处，接到客户寻求帮助时，客服人员白天8小时晚上24小时到达用户现场，进行现场维修。 5.送回原厂：经确认产品损坏严重，现场不能修复，在征得用户同意之后，公司将产品运回原厂维修。 6.在保修期限内，按产品说明书正常使用情况下发生的质量问题，所有费用(材料费、维修人工费、托运费、国际空运费等)均由公司承担；由于使用不当或保存不当等原因对产品造成的损坏，公司将根据成本收取维修费用。保修期外发生维修，只收取材料成本费用。 7、产品自验收合格之日起，提供每两个月一次的定期回访与巡检，加强与客户的交流，了解产品使用情况，及时获取客户反馈信息。 | 2.58 | 1套 | 2.58 |
| 3 | 合计 |  |  | 3 | 7.98 |